- Dimensionamento da Espessura do Pavimento

Não existe, realmente, um estudo de dimensionamento dos pavimentos em pedra irregular de basalto, e as considerações a seguir baseiam-se principalmente em dados práticos colhidos da farta experiência existentes com esse tipo de pavimento, associada a alguns conceitos teóricos. Essa associação é possível porque, de fato, existem pavimentos bem antigos, executados com base em conhecimentos essencialmente práticos, e de cujo comportamento nada se pode criticar.

Para a determinação de espessura total do pavimento em pedra irregular, adotou-se a fórmula empírica de Peltier.

E= (100+150*P) / (IS+5)

Essa espessura consiste na soma das espessuras da base de pedrisco e do revestimento da pedra irregular, onde:

P: 4T  (carga da roda)

IS: 15% (CBR em percentual)

E: Espessura total do pavimento, em cm.

E= (100+150*4) / (15+5)

E= 20cm

A espessura do pavimento a ser executado é de 20cm, em que 10 cm é a espessura da camada de pedrisco, e 10cm refere-se a camada de pedra irregular de basalto.

Espessura da Sub-base: Terreno Natural

Espessura da Camada de Pedrisco: 10cm

Espessura Média do Revestimento em Pedra Irregular de Basalto: 10cm

Espessura Total do Pavimento: 20cm

Responsável Técnico da Prefeitura Municipal:

___________________________

Eliza Bulla - Engª Civil

CREA/SC 119.586-0